Лампы электрические светодиодные от 12В до 48В, тм "Feron", серия (тип): LB

Инструкция по эксплуатации

- Общее описание

- Светодиодные лампы ТМ «FERON» являются альтернативой галогенных ламп накаливания, рассчитанных на напряжение питания 12В.

- Напряжение 12В, используемое для питания низковольтных светодиодных ламп безопасно для здоровья человека.

- Для питания низковольтной светодиодной лампы, рассчитанной на 12В, дополнительно требуется специальный понижающий трансформатор на 12В DC для светодиодных ламп. Также, возможно применение с понижающими трансформаторами 12В AC.

- Технические характеристики

| Наименование лампы | LB-96 | LB-126 | LB-16 | LB-420 | LB-422 | LB-424 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цоколь | G5.3 |  | G4 |  |  |  |
| Напряжение питания | 12В AC/DC |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток | 0,5А | 0,58А | 0,205А | 0,16А | 0,25А | 0,25А |
| потребляемая мощность | 6Вт | 7Вт | 2Вт | 2Вт | 3Вт | 3Вт |
| рабочая температура | от -40°С до +50°С |  |  |  |  |  |
| световой поток | См. на упаковке |  |  |  |  |  |
| Угол рассеяния | См. на упаковке |  |  |  |  |  |
| цветовая температура | 2700К, 4000К, 6400К (см. на упаковке) |  |  |  |  |  |
| Индекс цветопередачи | >80 |  |  |  |  |  |
| размеры | см. на упаковке |  |  |  |  |  |
| Категория сохранения светового потока | C |  |  |  |  |  |
| срок службы | См. на упаковке |  |  |  |  |  |
| Класс энергоэффективности | А |  |  |  |  |  |

- Меры предосторожности

  - Не рекомендуется использовать светодиодную LED лампу ТМ «FERON» в полностью закрытых светильниках. Это может привести к перегреву лампы и сокращению срока службы светодиодов.

  - Установка, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при выключенном электропитании.

  - Не допускать попадания атмосферных осадков.

  - Не допускать отклонения от диапазона рабочей температуры.

  - Светодиодные лампы 12В используются только через специальный понижающий трансформатор. Не допускать прямого подключения ламп к сети 220В.

  - Светодиодные лампы ТМ Feron 12В, во избежание нарушений условий эксплуатации, рекомендуется использовать с понижающими трансформаторами ТМ «FERON».

- Эксплуатация

- Низковольтные светодиодные лампы ТМ «FERON» полностью совместимы с понижающими трансформаторами тока с выходным напряжением 12В DC.

- Низковольтные светодиодные лампы ТМ «FERON» полностью совместимы с электромагнитными понижающими трансформаторами тока с выходным напряжением 12В AC.

- При загрязнении светодиодной LED лампы ТМ «FERON» ее следует протереть сухой или слегка влажной мягкой тканью.

- Использование низковольтных светодиодных ламп с неподходящим понижающим трансформатором приводит к их быстрому выходу из строя.

- При эксплуатации ламп необходимо соблюдать минимально допустимую нагрузку на трансформатор.

- Хранение

Лампы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях. Срок хранения ламп в данных условиях не ограничен.

- Транспортировка.

Лампы в упаковках пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Сертификация

Светодиодные лампы ТМ «FERON» имеют сертификат соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства.

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул.Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус товара в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светодиодная лампа утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Гарантийные обязательства:

- Гарантия на светодиодные лампы ТМ «FERON» составляет два года (24 месяца) со дня продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ «FERON» не имеющая видимых механических повреждений.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции ТМ «FERON» предназначенной для бытовых нужд.