корпуса пластиковые щмпп ТМ «STEKKER» серии: EBX

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Корпуса пластиковые ЩМПп ТМ «STEKKER» серии EBX предназначены для организации групповых цепей и линий распределения электрической энергии, путем размещения в них автоматических выключателей, коммутационных аппаратов, счетчиков и прочего оборудования, а также, защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 400В постоянного и переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.

- Корпус изготовлен из ABS-пластика.

- Корпус оснащен замком, который открывается при помощи специального ключа.

- Обеспечивает удобный монтаж электрических аппаратов на специальной металлической монтажной панели внутри.

- Технические характеристики*

| Модель | EBX60-6/01-65 | EBX60-6/02-65 | EBX60-6/03-65 | EBX60-6/04-65 | EBX60-6/05-65 | EBX60-6/06-65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 230/400В |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса по виду установки | Настенный |  |  |  |  |  |
| Форма корпуса | Прямоугольная |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | ABS-пластик |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | См. на упаковке |  |  |  |  |  |
| Цвет дверцы | RAL9016 (Транспортный белый) |  |  | Прозрачный |  |  |
| Температура окружающей среды | -45...+80°С |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |  |  |  |
| Срок службы | 10 лет |  |  |  |  |  |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Корпус в сборе (корпус + монтажная панель).

- Упаковка.

- Монтажный комплект.

- Инструкция по эксплуатации.

- Меры предосторожности

- Установка и соединения проводов внутри корпуса должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Эксплуатация корпуса при температуре окружающей среды выше 80°С запрещена.

- Запрещена эксплуатация с поврежденным корпусом.

- Установка только на негорючие основания (бетонные стены, кирпич и т.д.).

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Монтаж

- Достаньте корпус из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Монтаж корпуса необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -10 до +40°С.

- Открыть крышку корпуса.

- Проделать в месте кабельного ввода отверстия необходимого размера.

- Вставить в проделанные отверстия провода.

- Закрепить корпус на предполагаемом месте эксплуатации при помощи винтов 4,2х13мм.

- Выполнить установку автоматических выключателей и других коммутационных аппаратов, подключение проводников.

- Хранение

Корпуса должны храниться при температуре окружающего воздуха от -45 до +80 °C и относительной влажности 75% при температуре +25 °C.

- Транспортировка

Транспортирование должно производиться в упаковке изготовителя в закрытом транспорте при температуре окружающего воздуха от -45 до +80 °C, с общим числом перегрузок не более четырех. При транспортировании и хранении изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или на ровные сухие поверхности. Не допускается попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов.

- Утилизация

Утилизацию корпусов необходимо производить в соответствии с требованиями законодательных актов о вторичной переработке изделий, изготовленных из пластмасс.

- Сертификация

Изделие соответствует ТУ 27.12.31-001- 95482705-2024.

- Информация об изготовителе и дата производства

Произведено в России. Производитель: ООО «ЭлРос» 309516, Белгородская область, город Старый Оскол, тер. Северная Промкомзона, здание 15

Сайт: www.elecza.ru E-mail: info@elecza.ru

Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.