щупы для мультиметров тм «stekker» серии mtm tl

Руководство по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Щупы для мультиметров ТМ «STEKKER» серии MTM TL – это съемные измерительные провода, предназначенные для безопасного электрического контакта между мультиметром и точками исследуемой электрической цепи. Они передают измеряемый электрический сигнал (напряжение, ток, сопротивление) от тестируемого объекта на внутренние схемы электронного прибора для последующего вывода результатов на дисплей.

- Комплект состоит из двух проводов разного цвета: красного и черного.

- Имеют защитные колпачки, которые предотвращают случайное короткое замыкание между соседними контактами и защищают руки от поражения током.

ВНИМАНИЕ!!! Невыполнение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных работ может стать причиной поражения электрическим током.

- Технические характеристики*

| Модель | MTM TL 101 |
| --- | --- |
| Зонд | Длина 130мм, наконечник диаметром 2мм |
| Заглушка | С изгибом 90 градусов диаметром 4мм |
| Провод | 20AWG, красный/черный |
| Длина | 900мм |
| Класс безопасности | EN61010-031, 1000 В CATIII, 600 В CATIV, макс. 10 А. |
| Срок службы | 5 лет |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Щупы для мультиметров.

- Упаковка.

- Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!!! Работа в электросети опасна для жизни. Соблюдайте правила техники безопасности и требования

по защите от короткого замыкания и от попадания под действие электрического тока.

- Перед работой с электросетью проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.

- Устройство относится к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0.

- Запрещается использовать в условиях высокой влажности для диагностики цепей переменного тока.

- Запрещается использовать для проверки электрических цепей, находящихся под напряжением выше допустимого (см. таблицу п.2).

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

- Хранение

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

При хранении и транспортировке изделие должно быть предохранено от механических воздействий, увлажнения и загрязнения. Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

- Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями законодательства страны реализации.

- Сертификация

Не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

|  |  | Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “STEKKER” |  |  |  | Гарантийный талон |  |  |
| Дата продажи | Наименование изделия |  |  |  | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
| Продавец______________________ Покупатель______________________ МП ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной) |  |  |  |  |  |  |