СВЕТИЛЬНИКИ общего назначения встраиваемые, сО светодиодной подсветкой, ТМ “FERON”, серии: CD

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

Настоящая инструкция распространяется на светильники “FERON” с лампой типоразмера MR16 с цоколем G5.3 на напряжение 12В постоянного тока или переменного тока (лампа не входит в комплект поставки).

- Описание

- Светильники предназначены для общего и декоративного освещения жилых и общественных зданий: помещений офисов, торговых и выставочных залов, помещений общественного питания, магазинов, гостиных, коридоров и пр.

- Светильники устанавливаются в нишу из нормально воспламеняемого материала .

- Ни при каких условиях не закрывать заднюю часть светильника.

- Для питания светодиодной лампы с цоколем G5.3 необходимо использовать понижающий трансформатор тока на постоянное напряжение 12В DC (не входит в комплект поставки).

- Светильники предназначены для использования только внутри помещений.

- Технические характеристики*

| Напряжение питания подсветки | 230В~/50Гц AC |
| --- | --- |
| Напряжение питания лампы | 12В AC/DC |
| Рекомендованный источник света | Светодиодная лампа типа MR16 |
| Патрон | G5.3/GU5.3 |
| Напряжение питания драйвера подсветки | 230В~/50Гц |
| Выходное напряжение драйвера подсветки | 10-13.3В DC |
| Номинальная мощность драйвера подсветки | 3.9-5.2Вт |
| Напряжение питания светодиодной подсветки | 13.3В DC |
| Потребляемая мощность | 5.2Вт |
| Максимально допустимая мощность лампы | 20 Вт (не входит в комплект поставки) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Цветовая температура свечения подсветки | См. на упаковке |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | +1...+40°С |
| Материал корпуса | См. на упаковке |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |
| Встраиваемый размер | См. на упаковке |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. маркировку на упаковке и корпусе товара)

- Комплектность

- Светильник

- Источник питания для светодиодной подсветки

- Патрон G5.3/GU5.3

- Инструкция по эксплуатации

- Упаковка

- Меры безопасности

- Все работы со светильником осуществлять только при отключенном электропитании. К работе со светильником допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

- Светильники предназначены для использования только внутри помещений .

- Не использовать светильник, в случае если нарушена целостность изоляции кабеля питающей сети.

- Для крепления типа Z: внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, светильник должен быть утилизирован.

- Запрещена эксплуатация светильника с поврежденным корпусом.

- В светильник можно устанавливать только тот тип и мощность ламп, который указан в данной инструкции.

- Запрещено подключение драйвера светодиодной подсветки через диммер .

- Использование светильника с галогенной лампой накаливания приводит к снижению срока службы светодиодной подсветки, в результате возникающего перегрева.

- Запрещено при эксплуатации светильника класть корпус драйвера на корпус светильника, нагревающийся при работе лампы. Это может привести к перегреву электронных компонентов драйвера светодиодов и его преждевременному выходу из строя.

- Элементы конструкции светильника могут нагреваться в процессе эксплуатации до температур выше 85 градусов Цельсия. Перед установкой светильников в потолок, проконсультируйтесь с производителем потолка по поводу допустимой температуры нагрева. Производитель изделия не несет ответственности в случаях установки светильника в потолок из легко воспламеняемых материалов.

- Радиоактивные или ядовитые вещества не содержатся в составе светильника.

- Монтаж и подключение

  - Извлеките светильник из упаковки, произведите его внешний осмотр на наличие механических повреждений корпуса светильника, корпуса драйвера светодиодной подсветки и изоляции проводов.

  - Светильник может использоваться только со светодиодным драйвером (идет в комплекте поставки).

  - Установите лампу MR16 в светильник и подключите к лампе патрон (в комплекте поставки).

  - Светильник подключается к питающей сети, согласно приведенной ниже схеме:

  - При необходимости подсветка и лампа подключаются на разные клавиши выключателя. В этом случае лампу и подсветку можно будет включать раздельно.

  - Для установки светильника в нишу необходимо поднять металлические пружины вверх, пока они не окажутся параллельны, затем установить светильник в нишу соответствующего размера.

  - Включите электропитание.

- Техническое обслуживание

- Все работы по обслуживанию светильника осуществлять только при выключенном электропитании.

- Светильник не требует специального технического обслуживания. Протирку от пыли корпуса и оптического блока светильника осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

- Замену лампы осуществлять по мере необходимости.

- Возможные неисправности

| Неисправность | Причина появления | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не включается лампа | Отсутствие напряжения в сети | Восстановите напряжение в сети. |
|  | Обрыв контакта, нарушена целостность кабеля питающей сети | Проверьте подключение и целостность изоляции питающего кабеля |
|  | Вышел из строя понижающий трансформатор 12В | Замените понижающий трансформатор |
|  | Неправильное подключение | Проверьте схему подключения, при необходимости исправьте неисправность. |
|  | Перегорела лампа | Замените лампу |
| Не включается подсветка | Отсутствие напряжения в сети | Восстановите напряжение в сети. |
|  | Обрыв контакта, нарушена целостность кабеля питающей сети | Проверьте подключение и целостность изоляции питающего кабеля |
|  | Неправильное подключение | Проверьте схему подключения, при необходимости исправьте неисправность. |
|  | Перегорела подсветка | Замените светодиодный светильник |
|  | Вышел из строя источник питания светодиодной подсветки | Замените источник питания светодиодной подсветки на исправный |

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -20°С до +40°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства.

Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО «Нингбо Юсинг Электроникс Компания», зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г.Нингбо, Китай.

Официальный представитель в России: ООО «ФЕРОН» 129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 65, строение 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, тел. +7 (499)394-10-52, www.FERON.ru

Импортер в России: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.48, тел. +7(499)394-69-26

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Санэнерджи» УНН 101147652, юридический адрес: 220071, г. Минск, ул. Берестянская, 17, пом. 3Н, электронный адрес: info@sunenergy.by, тел/факс: (017)509-60-60.

Импортер в Республику Беларусь: ООО «НикЛайтинг» 223056, Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Набережная, д. 4, к. 8, тел/факс: (017)514-68-88

Произведено в Китае.

Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Утилизация

Светильник не содержит в своем составе токсичных и дорогостоящих материалов. По окончании срока эксплуатации светильник утилизируется в соответствии с принятыми требованиями законодательства на территории реализации товара.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид светильника и работоспособность светодиодной подсветки, при условии эксплуатации светильника со светодиодной лампой рекомендованного в данной инструкции типа и мощности.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).

- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.

- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.

- Срок службы 5 лет.

- выносной источник питания (драйвер).

- источник питания имеет защитный разделительный трансформатор.